ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТИ ВТОРИЧНО-ИОННОЙ ЭМИССИИ КЛАСТЕРОВ GaN/SiC ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ИОНАМИ ЦЕЗИЯ

Б.Г.Атабаев1), Р.Джаббарганов1), М.Х.Ахмаджанова2), К.У.Назаркулова2)

1)Институт ионно-плазменных и лазерных технологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

2)Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Экспериментальное исследование кластерного распыления широкозонного высокотемпературного полупроводника нитрида галлия актуально для создания новых моделей эмиссии кластеров и разработки технологии диффузионного легирования.

В данной работе методом вторично-ионной масс- спектрометрии исследована эмиссия отрицательно-ионных кластеров галлия, галлия-азота и легирующих примесей GaN/SiC в зависимости от энергии бомбардирующих ионов цезия и температуры подложки.

Показано что в масс-спектрах наряду с решеточными молекулярными отрицательно-ионными кластерами GaN, Ga2N2 и Ga2N наблюдается эмиссия демиров, тримеров и тетрамеров галлия. Высокая интенсивность отрицательно-ионного распыления кластеров галлия впервые обясняется кластеризацией ростовых дивакансии, декорируемых островками металла.

Обнаружено, что эмиссия отрицательно-ионных кластеров зависит экспоненциально от энергии бомбардирующих ионов в пороговой области  распыления,

что указывает на рекомбинационный механизм  распыления кластеров в этой области энергии. Кластеризация галлия указывает на образование пор дивакансий галлия-азота в процессе легирования. Результаты исследования зависимости выхода атомарных и кластерных ионов от температуры  нитрида галлия при бомбардировке ионами Cs+ показывают, что происходит сегрегация примесей углерода и кислорода.