ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ FeNi НАНОСТРУКТУР В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ

А.Л. Козловский1,2), Д.Б. Боргеков1,2),

М.В. Здоровец1)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

1) Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

В работе представлены результаты изменения структурных характеристик, а также степени текстурированности FeNi наноструктур близких по составу к пермаллойным соединениям в результате направленной модификации гамма-излучением с энергией 1.35 МэВ и дозами от 100 до 500 кГр. Выбор энергии и доз облучения обусловлен необходимостью проведения модификации структурных свойств заключающихся в отжиге точечных дефектов возникших в процессе синтеза по всей длине нанотрубок. Исходные FeNi наноструктуры представляют собой поликристаллические нанотрубки анизотропной ориентацией кристаллитов, полученные методом электрохимического осаждения. В ходе исследования установлено, что облучение гамма-квантами приводит к снижению дефектов в структуре, а также переориентации кристаллитов и при дозах выше 300 кГр присутствием в структуре одного выделенного текстурного направления (111).