ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗА В ПРИСУТСТВИИ ИНГИБИТОРА

А.Д. Царева, С.М. Решетников, Т.А. Писарева

Удмуртский Государственный Университет, Ижевск, Россия

Коррозионно-электрохимическое поведение металлов, в том числе и железа, определяется состоянием и свойством его поверхностных слоев.

Ранее в работах нашей лаборатории было изучено, влияние лазерной обработки на поверхность железа и его коррозионно-электрохимические свойства. Однако, одновременное действие лазерной обработки, и ингибиторов коррозии ранее изучено не было. В связи с этим мы поставили перед собой задачу, изучить влияние одного из ингибиторов коррозии металлов – бензотриазола на коррозионно-электрохимическое поведение железа в нейтральной среде боратного буферного раствора.

Результаты эксперимента показали, что при поляризации в растворе фона образцы железа до обработки лазером имеют все характерные участки для поляризации железа в нейтральных средах. Обработка   образцов происходила при различных режимах обработки в среде воздуха. Далее в боратный буферный раствор добавлялся ингибитор, при определенной концентрации после лазерной обработки, ингибитор проявляет настолько высокую активность, что токи в области пассивного состояния практически приближаются к нулю.

Таким образом, изучение анодного поведения образцов железа в боратном буферном растворе после лазерной обработки и без нее, а также с добавлением ингибитора бензотриазола показало, что лазерная обработка образцов железа в определенных условиях приводит к повышению их адсорбционной и химической активности, что способствует улучшению адсорбции ингибитора коррозии и приводит к общему снижению плотности анодного тока.