ЭФФЕКТЫ ПРИ скользящем взаимодействии микрофокусного ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ с поверхностями различной протяженности вдоль пучка излучения

М.М. Рычков, В.В.Каплин, С.И. Кузнецов, В.А. Смолянский

Томский политехнический университет, Томск, Россия

На установке, созданной на базе бетатрона Б-18 с энергией электронов 18 МэВ, исследованы эффекты абсорбции и рефракции при скользящем взаимодействии микрофокусного тормозного излучения с краевыми поверхностями стальных пластин с толщинами от 15 до 0,3 мм. Для экспериментов использовалось тормозное излучение, генерированное при взаимодействии 18 МэВ электронов с узкой внутренней Та мишенью бетатрона. Мишень-фольга толщиной 13 мкм устанавливалась вдоль направления электронного пучка с помощью внутреннего гониометра. При этом для излучения “прямо-вперед” реализовался линейный микрофокус шириной 13 мкм. Исследуемые образцы в виде стальных пластин устанавливались на расстоянии 48 см от мишени бетатрона. Боковые грани пластин ориентировались вдоль оси пучка излучения с помощью внешнего гониометра. Излучение, рассеянное краем пластины, регистрировалось рентгеновской пленкой, установленной на расстоянии 116 см от мишени бетатрона. Полученные фотографии угловых распределений излучения обрабатывались на сканере для получения профилей распределений для последующего анализа. На этой основе исследованы вклады абсорбционного и фазовых эффектов в формирование угловых распределений излучения.

Исследования поддержаны в рамках проекта Российского научного фонда, проект № 17-19–01217.