ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И ПРИПОВЕРХНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ

С.Ж. Ниматов, Б.Е. Умирзаков

ТашГТУ им. И. Каримова, Ташкент, Узбекистан

Многослойные системы на основе полупроводниковых материалов перспективны при разработке радиотехнических приборов и оборудования нового поколения, которые позволяют существенно уменьшить энергопотребление, габаритные размеры и вес, при этом не снижая их технические характеристики. Такие устройства и оборудования создаются на базе электронных приборов, с применением новых технологий получения систем на основе многослойных нанопленочных МДП и ПДП) гетероструктур. Эти системы, например, тонкие эпитаксиальные гетероструктуры на основе монокристаллических комбинаций силицидов (CoSi2) и фторидов металлов (CaF2) представляют практический интерес для создания на их основе нового класса приборов электронной техники, таких как, приборы кремниевой микро- и оптоэлектроники. В работе описывается универсальный прибор для комплексного исследования поверхности и приповерхностных слоев многослойных систем на основе кремния методами электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), вторично-ионной масс-спектроскопии (ВИМС), дифракции медленных и средних электронов (ДМЭ, ДЭСЭ). Показано, что в сочетании с ионным травлением можно получить послойную информацию об элементном и структурном свойствах различных систем в процессе эпитаксиального роста. В работе изучен химический состав и атомная структура поверхности и приповерхностной области, многослойных нанопленочных систем выращенные на поверхности Si(111), методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) и низкоэнергетической ионной имплантации в условиях сверхвысокого вакуума.