ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ДИЭЛЕКТРИКЕ МОП-СТРУКТУРЫ НА ЗАРЯДОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ И СИЛЬНОПОЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Д.В. Андреев1), Г.Г. Бондаренко 2),

В.В. Андреев1), А.А. Столяров1)

1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал,

Калуга, Россия

2) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

В данной работе изучены зарядовые процессы в МОП-структурах с термическими пленками диоксида кремния при одновременном воздействии сильнополевой туннельной инжекции электронов и ионизирующего излучения. В качестве ионизирующего излучения использовались -частицы, протоны и гамма-излучение /1/. Процессы исследовались с учетом перераспределения внутренних электрических полей в объеме диэлектрической пленки, обусловленных накоплением в ней положительного и отрицательного зарядов, возникающих в результате радиационной и сильнополевой ионизации.

Показано, что накопление положительного заряда в подзатворном диэлектрике у границы с кремнием может существенно уменьшать электрическое поле в большей части диэлектрической пленки. В результате в процессе накопления положительного заряда уменьшается вклад сильнополевой инжекции в генерацию положительного заряда и это явление почти не оказывает влияния на процессы аннигиляции части положительного заряда с инжектированными электронами и генерации в результате этого поверхностных состояний на границе Si-SiO2.

1. Andreev V.V., Maslovsky V.M., Andreev D.V., Stolyarov A.A. // Proc. SPIE 11022, International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2018. P.1102207(1-7).