ИССЛЕДОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНОЙ ИОНИЗАЦИИ

Б.Ш. Касимов, Ш.Дж. Ахунов, Ахмедов Ш.М,

Д.Т. Усманов*

Институт ионно-плазменных и лазерных технологий,

АН РУз, Ташкент, Узбекистан

*)email: usmanov@iplt.uz

Поверхностная ионизация (ПвИ) является одним из наиболее информативных среди множества методов по определению характеристик взаимодействия многоатомных частиц с твердым телом. Важной особенностью метода ПвИ является информация, получаемая в труднодоступной для других методик области высоких температур адсорбата [1].

В работе сообщаются экспериментальные результаты, полученные методом поверхностно-ионизационной масс-спектрометрии (ПвИ/МС) для выявления ПвИ закономерности наркотических стимуляторов таких как амфетамин, метамфетамин и кокаин. Полученные масс-спектры стимуляторов состоят из линии квазимолекулярных ионов [M-H]+ и фрагментных ионов [M-R]+. Фрагментные ионы являются основными ионами в масс-спектрах всех исследованных стимуляторов. Полученные температурные зависимости ионных токов исследованных стимуляторов характерны для азотистых органических соединений и обусловлены скоростями гетерогенных реакций образования их продуктов [1]. Все регистрируемые в масс-спектрах ПвИ стимуляторов линии ионов [М-Н]+, [M-R]+ являются продуктами гетерогенных реакций ароматизации и диссоциации исходных молекул на горячей поверхности эмиттера. Доказательством этому служат параллельности кривых зависимости логарифма относительного изменения тока ионов [М-Н]+, [M-R]+ от обратной температуры испарителя tисп.   По наклону этих прямых оценены теплоты сублимации Есуб стимуляторов – амфетамина, метамфетамина и кокаина.

Литература

1. U.Kh. Rasulev, E.Ya. Zandberg, Surface ionization of organic compounds and it’s application, Prog. Surf. Sci. 1988, 28, pp.181–412.