ИЗМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ СПЛАВА FE-NI В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ АРГОНА

И.К Аверкиев1,*), Т.М. Цеймехструк2), О.Р. Бакиева1)

- УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия

- Удмуртский Государственный Университет, Ижевск, Россия

e-mail: averkiev1997@mail.ru

Классическими методами исследования локальной атомной структуры являются мёссбауэровская спектроскопия, спектроскопия EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) и EXAFS подобные методики. В настоящей работе для анализа изменений в локальной атомной структуре сплава Fe-Ni использовался метод спектроскопии EXEELFS (Extended Electron Energy Loss Fine Structure) в геометрии отражения от поверхности. В данном методе используется возбуждение внутреннего уровня атома вещества моноэнергетичным электронным потоком и регистрируется результат когерентного рассеяния вторичного электрона на локальном атомном окружении возбуждаемого атома. В результате спектры EXELFS также, как и EXAFS содержат информацию о параметрах локальной атомной структуры.

В настоящей работе проведено исследование изменений парциальных координационных чисел, длин химической связи и параметров их дисперсии вызванных радиационным воздействием ионами аргона на поверхность сплава Fe-Ni. Облучение проведено в импульсно-периодическом режиме с длительностью импульсов 1 мс и частотой следования 100 Гц, плотностью тока в импульсе 100 мкА/см2, флюенс 1017 ион/см2, энергия ионов аргона составляла 30 кэВ.

Работа выполнена в рамках госзадания №  №121030100002-0. Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Поверхность и новые материалы».