ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ

МОП-СТРУКТУР С РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ ЗАРЯДОМ ПРИ СИЛЬНОПОЛЕВОЙ ИНЖЕКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ

Д.В. Андреев1), Г.Г. Бондаренко 2),

В.В. Андреев1,*), А.А. Столяров1)

1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал,

Калуга, Россия

2) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

*) e-mail: vladimir_andreev@bmstu.ru

В данной работе изучено влияние режимов сильнополевой инжекции электронов на изменение зарядового состояния и дефектности МОП-структур после радиационного облучения. В качестве ионизирующего излучения использовались -частицы, протоны и гамма-излучение /1/. Показано, что после радиационного облучения МОП-структур сильнополевая инжекции электронов может приводить к стиранию большей части захваченного в оксиде положительного заряда в результате его аннигиляции при взаимодействии с инжектированными электронами.

Предложена модель, описывающая процесс аннигиляции радиационно-индуцированного положительного заряда при послерадиационной сильнополевой инжекции электронов. Полученные результаты могут быть использованы для расширения функциональных возможностей МОП-сенсоров радиационных излучений и определения условий их многократного использования, а также при прогнозировании надежности эксплуатации МОП-приборов в условиях воздействия радиации.

1. Andreev D.V., Bondarenko G.G., Andreev V.V., Stolyarov A.A. // Sensors. 2020. V.20. Is.8. P.2382(1-11).