О НЕВОЗМУЩАЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКИХ ЗЕРКАЛ

А.В. Бердниченко, И.Е. Внуков, В.В. Колодочкин,

Н.Р. Хачатрян, Р.А. Шатохин

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

В связи с проектированием линейных электрон-позитронных коллайдеров /1,2/ появилась задача определения параметров пучков релятивистских электронов (Ee>100 ГэВ) с поперечным размером порядка несколько десятков нанометров и расходимостью ~ 10-40 микрорадиан. В этой области размеров пучка традиционные методы измерения с помощью регистрации оптического излучения при пролете частиц через металлические мишени или вблизи них /3/ теряют работоспособность из-за когерентных эффектов в излучении /4/. В /5,6/ предложено оценивать размер пучка из значения эмиттанса и расходимости, которую можно определить из углового распределения дифрагированного излучения.

Обсуждается возможность определения расходимости пучка по угловому распределению дифрагированного дифракционного излучения при пролете частиц вблизи края рентгеновского зеркала, что даст возможность работать с большей длиной волны и проверить возможность реализации метода /5,6/ на существующих ускорителях электронов.

.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. ILC Technical Design Report, 12 June 2013 // www.linearcollider.org/ILC/TDR

2. A Multi-TeV Linear Collider Based on CLIC Technology: CLIC Conceptual Design Report, 2012.

3. G. Kube, in Proceedings of the IBIC2014 2014, P.263.

4. H. Loos et al., in Proceedings of FEL08, 2008, P. 485.

5. Goponov Yu.A. et al. // NIM, 2016, A808, P. 71.

6. Goponov Yu.A. et al. // NIM, 2018, A885, P. 134.