ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В CeO2 КЕРАМИКАХ ДОПИРОВАННЫХ Y2O3

Р. Рспаев1), А.Л. Козловский1,2)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

1) Институт ядерной физики Мэ РК, Алматы, Казахстан

*) e-mail: artem88sddt@mail.ru

На сегодняшний день одним из перспективных решений в области повышения степени выгорания ядерного топлива и снижения долгоживущих ядерных отходов является использование нового типа топлива в основе которого лежит технология применения инертных матриц, в которых располагается ядерное топливо. Так называемое, дисперсное ядерное топливо по оценкам экспертов позволит значительно увеличить сроки эксплуатации ядерного топлива за счет повышенной устойчивости инертных матриц на основе тугоплавких соединений, а также увеличить степень выгорания за счет увеличения срока использования, а также повышения температуры активной зоны.

В работе представлены результаты влияния облучения тяжелыми ионами Kr15+ на изменение прочностных и теплофизических параметров оксидных керамик на основе CeO2 допированных Y2O3. В ходе проведенных исследований установлено, что добавление в состав CeO2 керамик допанта Y2O3 приводит к увеличению устойчивости к растрескиванию при однократном сжатии, что способствует увеличению сопротивляемости радиационному воздействию и последующему охрупчиванию приповерхностного поврежденного слоя. Полученные результаты испытаний на термоустойчивость облученных образцов в ходе циклических испытаний показали, что допирование Y2O3 с концентрациями 0.10 и 0.15 моль приводит к увеличению устойчивости к термическому шоку оксидных керамик при циклических испытаниях.