РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИи БЫСТРЫХ ИОНОВ ЧЕРЕЗ КРЕМНИЙ

Н.В. Новиков*, Н.Г. Чеченин, А.А. Широкова

НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

*e-mail: nvnovikov65@mail.ru

Количество электронов, образованных в процессе ионизации вблизи трека быстрого иона, характеризуется функцией ne(x,r,t), где x и r – продольная и аксиальная координаты вдоль трека иона, t – время (рис.1). При малых потерях энергии иона источники электронов равномерно распределены вдоль x. Количество рожденных в слое толщиной dx электронов Ne(x), их начальное распределение по энергии Ee и углу вылета θ определяются в первом борновском приближении.

Рис.1 Модель для описания распределения количества электронов близи трека быстрого иона, движущегося вдоль оси x (обозначен крупной стрелкой). Пунктиром обозначены треки испускаемых атомом кремния электронов при отсутствии внешнего электрического и магнитного полей.

Потери энергии и угол рассеяния при прохождении электронов c Ee ≥ 120 эВ  слоя кремния описываются методом Монте-Карло /1/. Равновесное распределение вторичных электронов вблизи трека иона вычисляется интегрированием по x и характеризуется амплитудой nmax(d,r) и длительностью t(d) импульса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Sempau J. et al.  // NIM B. 2003. V. 207. P. 107.