ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЗАЖИГАНИЯ

И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

В ТРЕХЭЛЕКТРОДНОМ РАЗРЯДНИКЕ

С.В. Николин2, С.С. Волков1

1Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Россия, volkovstst@mail.ru

2АО «Плазма», ул. Циолковского, 24, г. Рязань, Россия

Целью данной работы являлось исследование процессов зажигания дугового разряда и управления местоположением горения разряда, направленное на определение условий увеличения ресурса работы разрядника.

Для защиты сильноточного электрооборудования от токов коротких замыканий и атмосферных разрядов используют дуговые разрядники одноразового действия. Разработанные разрядники многоразового действия /1/ позволяют получить большой технико-экономический эффект, создают базу качественно новой надежности работы сильноточного электрооборудования в целом. В работе представлены результаты исследований начального процесса разряда, развивающегося в разряднике по двум видам: с участием атомов электрода и в полевом приповерхностном пространстве поджигающего электрода. При газовой составляющей тока, большей поверхностной составляющей, магнитное поле движущихся зарядов сжимает поток зарядов и отделяет его полностью от электрода поджига. Одновременно происходит перераспределение электрического поля между основными электродами от квазилинейного до типичного распределения начала самостоятельного разряда. Распределение поля переводит разряд от поджигающего электрода к основному внутреннему электроду разрядника. Это зависит от состава и от формы электрода /2/. В работе исследованы взаимодействия между электродами и плазмой стационарной дуги, а также перемещения разряда магнитным полем контура тока.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гайнутдинов К.С., Николин С.В., Николюкин Ю.В., Самородов В.Г. / Патент РФ №2366051 от 07.06.2008.

2 Николин С.В., Волков С.С., Китаева Т.И. // Известия РАН. Сер. физ. 2020. Т.84. № 6. С. 817.

Волков Степан Степанович, докладчик ,

профессор кафедры автомобильной техники

Рязанского гвардейского  высшего воздушно- десантного командного училища,

Ryazan Higher Air-Landing Commanding Scool

390000, г. Рязань, пл. Маргелова, 1

профессор кафедры электронных приборов

Рязанского государственного радиотехнического университета

З90005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1

доктор физико-математических наук, профессор,

390046, г. Рязань, ул. Горького, д. 15, кв. 187,

тел. дом. (4912) 44-78-49, тел. раб. (4912) 72-15-25,

тел. моб. 8-915-618-38-87

Stepan Volkov, D. Sci (phys.-math.), Professor,

E-mail: volkovstst@mail.ru (переписка)

Николин Сергей Васильевич,

Директор научно-производственного центра

АО «Плазма» , 390013, Рязань, ул. Циолковского, 24.

E-mail: nikolin-plasma@mail.ru

Тел. моб. 8-920-963-04-87

Экспертное заключение в оформлении,

будет направлено в формате .pdf  на почту: yuriermak@yandex.ru