ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОРОГ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕКОВ БЫСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В SiC

Д.И. Зайнутдинов1*), Р.А. Воронков1), С.А. Горбунов1), Н. Медведев2), Р.А. Рымжанов3,4), М.В. Сорокин5), А.Е. Волков1,3,5)

1)ФИАН имени П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

2)Институты физики и физики плазмы АН ЧР, Прага, Чехия

3)ОИЯИ, Дубна, Россия

4)Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

5)НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

*) e-mail: d.zaynutdinov@lebedev.ru

Изучено влияние температуры облучения на формирование треков быстрых тяжелых ионов в радиационно-стойком при комнатных температурах SiC. Расчёты (код TREKIS /1/) для Bi 710 МэВ были проведены в интервале от 1800 К до 2200 К. Обнаружен температурный порог образования структурно-изменённых треков ~ 1800 К (Рис.1). Результаты работы показывают необходимость введения температурного критерия стойкости материалов к облучению тяжёлыми ионами, тормозящимися в режиме электронных потерь энергии.

Рис.1 (а) Распределение плотности SiC через 300 пс после облучения ионом Bi 710 МэВ при 1800 К, 1900 К, 2000 К и 2200 К; (б) зависимость диаметра трека от температуры облучения.

ЛИТЕРАТУРА

- N. Medvedev, et al., // J. Appl. Phys., 2023, v. 133, p. 100701