РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ К ЛУНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

А.Н. Турундаевский1*), Д.М. Подорожный1), К.Р. Рахимчанова1)

1) НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

*) e-mail: turun1966@yandex.ru

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности долговременной обитаемой станции на Луне. Важной проблемой является снабжение. Перспективным вариантом представляется применение аппаратов с двигателями малой тяги для доставки груза с меньшими затратами, чем с ЖРД. Но время полета может составлять до года /1/, причем значительное время аппарат находится внутри радиационных поясов. Груз подвергается длительному воздействию радиации. Радиационный фон формируется частицами радиационных поясов, а также потоками ГКЛ и СКЛ. Для оценки потоков использовалась программа COSRAD /2/.

Ранее были сделаны оценки поглощенных доз. Оказалось, что при отсутсвии дополнительной защиты дозы превышают предельные. Это вызывает химические изменения в продуктах.

Другая опасность – накопление в продуктах радионуклидов. Предварительное моделирование взаимодействия протонов космических лучей с веществом показало, что основным радионуклидом, накапливающимся в пищевых продуктах, является тритий. Энергия электронов, образующихся при его распаде мала (в среднем 5.7 кэВ), но при попадании трития в организм могут быть негативные последствия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Старинова О.Л. Расчет межпланетных перелетов космических аппаратов с малой тягой. Самара, СНЦ РАН, 2007, 196 стр.

2. Кузнецов Н.В., Малышкин Ю.М., Николаева Н.И. и др. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 2011, №2, С.72.