КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ β-Ga2O3 ПРИ ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

Е.В. Окулич1,*), Д.И. Тетельбаум1), В.И. Окулич2)

1) Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

2) НИУ филиал РАНХиГС, Нижний Новгород, Россия

*) e-mail: eokulich@nifti.unn.ru

В последнее десятилетие чрезвычайно большое внимание среди других полупроводниковых материалов приобрел Ga2O3 в связи с его уникальными свойствами, важными для ряда актуальных применений. В результате значительно возрос интерес к исследованиям в области ионной имплантации этого полупроводника, в том числе компьютерное моделирование структурных изменений при ионном легировании.

После окончания динамической стадии формирования каскада смещения атомы легирующей примеси частично замещают узлы, а частично попадают в междоузлия. Однако такие позиции в общем случае не стабильны, т.к. не соответствуют принципу минимума энергии и подвержены структурной релаксации.

В настоящей работе с использованием программного пакета Quantum Espresso произведены расчеты изменений атомных конфигураций в β-Ga2O3 при ионной имплантации некоторых химически активных и неактивных примесей с учетом релаксации. Рассмотрены случаи, когда проводится имплантация двух примесей из набора – H, N, Si, Ar. Установлено, что в зависимости от химических свойств примесей и их исходных позиций может происходить образование либо разрушение комплексов, включающих в себя введенные примесные атомы, либо сохранение первоначально созданных комплексов. Эти результаты представляют интерес при планировании экспериментов по ионной модификации оксида галлия, в том числе для технологии создания тех или иных устройств на его основе.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-00052, https://rscf.ru/project/23-79-00052/.