МЕХАНИЗМЫ МОДИФИКАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК ИОНАМИ Ar+ И O2+

А.А. Соловых1,2,*), Е.Н. Воронина1,2)

1) Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2) НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

* e-mail: solovykh.aa19@physics.msu.ru

Для создания элементов наноэлектроники необходим  прецизионный контроль степени обработки материалов на уровне отдельных атомных слоев. Подобная точность может быть обеспечена с помощью атомно-слоевого травления (ALE) – метода, в основе которого лежат последовательные самоограниченные реакции [1]. В настоящее время особый интерес вызывает плазменно-стимулированное ALE, когда за счет ионов низкой энергии реализуется анизотропное травление.

В ALE можно выделить два основных этапа: создание модифицированного слоя и его последующее удаление. Как показали проводимые в НИИЯФ МГУ экспериментальные исследования процессов ALE в диоксиде кремния [2], модификация ультратонкого поверхностного слоя SiO2 происходит благодаря воздействию ионов Ar+ низкой энергии на CFx-пленку толщиной 1–2 нм, образующуюся на поверхности SiO2 под действием фторуглеродной плазмы. С целью исследования влияния таких пленок на процессы ALE в данной работе выполнено моделирование методом теории функционала плотности воздействия ионов Ar+ и молекулярных ионов O2+ низкой (от 15 до 50 эВ) энергии на молекулы CnF2n+2 и C4F8. Полученные результаты позволили выявить основные механизмы модификации и разрушения  таких пленок.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-91-06004.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kanarik K. J. et al. // JVST A. 2015, 33, 020802.

2. Shibanov D. R. et al. // GDPA-2023: Abstracts of 16th International Conference, Russia, 2023. P. 109.