Влияние угла падения ионов C60 на модификацию поверхности кремниЯ

К.П. Карасев1,2), Д.А. Стрижкин1), П.А. Карасев1)

1)Политехнический ун-т Петра Великого, СПб, Россия

2)СПб АУ РАН, СПб, Россия

*) e-mail: kir.karasyov2017@yandex.ru

Применение пучков кластерных ионов, в частности фуллерена C60, является одним из наиболее эффективных методов прецизионной обработки поверхностей, наноструктурирования и исследования состава приповерхностных слоев методом вторично-ионной масс-спектрометрии [1,2]. В отличие от бомбардировки моноатомными ионами, кластеры обеспечивают высокую плотность передачи энергии в приповерхностный слой, что позволяет достигать значительных коэффициентов распыления при минимальной глубине проникновения частиц вглубь мишени. При этом важно учитывать влияние не только энергии, но и геометрии падения пучка — полярного и азимутального углов. Исследование их влияния на процессы модификации поверхности монокристалла кремния Si(100) было проведено методом молекулярно-динамического моделирования. Также, выполнено сравнение различных потенциалов межатомного взаимодействия. Установлено, что полярный угол падения является критическим параметром, определяющим баланс между внедрением частиц, эрозией поверхности и отражением. Азимутальный угол, в свою очередь, вносит вклад в анизотропию распределения выбитых атомов и форму наноразмерных дефектов, что необходимо учитывать при создании регулярных нанорельефов. Полученные результаты расширяют понимание механизмов кластерного взаимодействия с полупроводниками и могут быть использованы для оптимизации параметров ионно-лучевого травления и очистки поверхностей в технологиях микро- и наноэлектроники.

- K.D. Krantzman et al. // Appl. Surf. Sci., 2008, 255, 837

- T. Aoki // J. of Comp. El., 2013, 13, 108